PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR NEO

ALUNOS:

Gabriel Carvalho de Araújo - 2201524449

Hermino Barbosa de Freitas Júnior - 2201524475

Jeovane Araujo da Silva – 2201524420

Janeiro de 2018

Boa Vista/Roraima

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR NEO

Janeiro de 2018

Boa Vista/Roraima

Resumo

Neste trabalho será abordado os principais pontos da construção e implementação do processador multiciclo NEO de 8 bits baseado na arquitetura MIPS. Será descrito com detalhes cada etapa do processo de sua construção levando em conta todos os componentes necessários para o seu funcionamento e os testes realizados durante a implementação. O processador terá capacidade de executar 16 instruções, já incluso, a soma de ponto flutuante, dando a possibilidade bastante abrangente de executar algoritmos.

A implementação do processador foi feita integralmente com a linguagem de descrição de hardware VHDL e os teste foram analisados através simulador ModelSim que gera waveforms, demonstrando assim o comportamento do processador.

Conteúdo

- Sumário

1	Especificação	7

2	Plataforma de desenvolvimento	7

3	Conjunto de instruções	7

3.1	Tipo de Instruções:	8

3.2	Visão geral das instruções do Processador NEO:	9

4	Descrição do Hardware	9

4.1	Registrador Flip Flop	9

4.2	Memória de Instrução	10

4.3	Banco de Registradores	11

4.4	Extensor de Sinal de 2 para 8 bits	12

4.5	Extensor de Sinal de 4 para 8 bits.	12

4.6	Multiplexador de 2 entradas	13

4.7	Multiplexador de 3 entrada	13

4.8	ULA	14

4.9	Somador de Ponto Flutuante	15

4.10	Memória de Dados	17

4.11	Unidade de Controle	18

4.12	Bloco Operativo	20

5	Datapath	21

5.1	Datapath idealizado	22

5.2	Datapath	22

6	Simulações e Testes	23

6.1	N-ésimo termo de uma P.A:	23

6.2	Fatorial:	24

6.3	Verificação dos resultados no relatório da simulação	24

7	Considerações finais	25

Lista de Tabelas

Tabela 1  – Tabela que mostra o formato da instrução do tipo R.	8

Tabela 2 - Tabela que mostra a separação dos bits para intruções do tipo R.	8

Tabela 3 - Tabela que mostra o formato da instrução do tipo J.	8

Tabela 4 - Tabela que mostra a separação dos bits do tipo J.	8

Tabela 5 - Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador NEO.	9

Tabela 6 - Organização de ponto flutuante para 32 bits.	16

Tabela 7 - Adaptação e organização de ponto flutuante para 8 bits.	16

Tabela 8 - Demonstração da adaptação do ponto flutuante parte 1.	16

Tabela 9 - Demonstração da adaptação do ponto flutuante parte 2.	17

Tabela 10 - Código N-ésimo termo de uma P.A. para o processador NEO.	23

Tabela 11 - Código Fatorial para o processador NEO.	24

Lista de Figuras

Figura 1 - Especificações no Quartus.	7

Figura 2 - Trecho de código da entidade do componente Flip Flop.	9

Figura 3 - RTL view do componente Flip Flop gerado pelo Quartus.	10

Figura 4 - Trecho de código da entidade do componente Memória de Instrução.	10

Figura 5 - RTL view do componente Memória de Instrução gerado pelo Quartus.	10

Figura 6 - Trecho de código da entidade do componente Banco de Registradores.	11

Figura 7 - RTL view do componente Banco de Registradores gerado pelo Quartus.	11

Figura 8 - Trecho de código da entidade do componente Extensor de Sinal de 2 para 8 bits.	12

Figura 9 - RTL view do componente Extensor de Sinal de 2 para 8 bits gerado pelo Quartus.	12

Figura 10 - Trecho de código da entidade do componente Extensor de Sinal de 4 para 8 bits.	12

Figura 11 - RTL view do componente Extensor de Sinal de 4 para 8 bits gerado pelo Quartus.	12

Figura 12 - Trecho de código da entidade do componente Multiplexador de 2 entradas.	13

Figura 13  - RTL view do componente Multiplexador de 2 entradas gerado pelo Quartus.	13

Figura 14 - Trecho de código da entidade do componente Multiplexador de 3 entradas.	13

Figura 15 - RTL view do componente Multiplexador de 3 entradas gerado pelo Quartus.	14

Figura 16 - Trecho de código da entidade do componente Multiplexador de 3 entradas.	14

Figura 17 - RTL view do componente ULA gerado pelo Quartus.	15

Figura 18 -  Trecho de código do Somador de Ponto Flutuante.	15

Figura 19 -  RTL view do componente Somador de Ponto Flutuante gerado pelo Quartus	17

Figura 20 - Trecho de código da Memória de Dados.	17

Figura 21 - RTL view do componente Memória de dados gerado pelo Quartus.	18

Figura 22 - Trecho de código da Unidade de Controle.	18

Figura 23 -  RTL view do componente Unidade de Controle gerado pelo Quartus.	19

Figura 24 - Máquina de Estados da Unidade de Controle gerada pelo Quartus.	19

Figura 25 - Trecho de código do Bloco Operativo.	20

Figura 26 - RTL view do componente Bloco Operativo gerado pelo Quartus.	21

Figura 27 -  Datapath idealizado após a construção dos componentes.	22

Figura 28 - Trecho de código datapath do processador NEO.	22

Figura 29  - RTL view do Datapath gerado pelo Quartus.	23

Figura 30 - Waveform do teste dos algoritmos.	24

# Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador multiciclo NEO de 8 bits, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

# Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador NEO foi utilizado a IDE: Quartus Prime, versão 16.1, com o simulador ModelSim-Altera e toda a descrição do hardware foi feita com a linguagem VHDL.

Figura 1 - Especificações no Quartus.

# Conjunto de instruções

O processador NEO possui 4 registradores no banco de registradores: S0, S1, S2, S3. Assim como 2 formatos de instruções de 8 bits cada, instruções do tipo R e J, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

- Opcode: a operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;

- RS: o registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;

- RT: o registrador contendo o segundo operando fonte;

- IMM: endereço de memória, para instruções do tipo jump condicional e incondicional.

## Tipo de Instruções:

- Formato do tipo R: Este formato aborda instruções de Load, Store e instruções baseadas em operações aritméticas e instruções aritméticas imediatas.

Formato para escrita de código na linguagem NEO:

Tabela 1  – Tabela que mostra o formato da instrução do tipo R.

| Tipo da Instrução | RS | RT |
| --- | --- | --- |

Formato para escrita em código binário:

Tabela 2 - Tabela que mostra a separação dos bits para intruções do tipo R.

| OPCODE | RS | RT | IMM |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-4 | 3-2 | 1-0 | - |
| 4 | 2 | 2 | - |

- Formato do tipo J: Este formato aborda instruções do tipo jump condicional e incondicional.

Formato para escrita de código na linguagem NEO:

Tabela 3 - Tabela que mostra o formato da instrução do tipo J.

| Tipo da Instrução | LABEL |
| --- | --- |

Formato para escrita em código binário:

Tabela 4 - Tabela que mostra a separação dos bits do tipo J.

| OPCODE | RS | RT | IMM |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-4 | - | - | 3-0 |
| 4 | - | - | 4 |

## Visão geral das instruções do Processador NEO:

O número de bits do campo Opcode das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total (Bit(0 e 1)4∴ 24=16 ) de 16 Opcodes (0-16) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 5.

Tabela 5 - Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador NEO.

| Tipo | OP | RS | RT | IMM | Exemplo | Instrução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 0000 | 00-11 | 00-11 | - | add $s1, $s2 | add |
| R | 0001 | 00-11 | 00-11 | - | addi $s1, WORD | addi |
| R | 0010 | 00-11 | 00-11 | - | sub $s1, $s2 | sub |
| R | 0011 | 00-11 | 00-11 | - | subi $s1, WORD | subi |
| R | 0100 | 00-11 | 00-11 | - | mult $s1, $s2 | mult |
| R | 0101 | 00-11 | 00-11 | - | multi $s1, WORD | multi |
| R | 0110 | 00-11 | 00-11 | - | eq $s1, $s2 | eq |
| R | 0111 | 00-11 | 00-11 | - | eqi $s1, WORD | eqi |
| R | 1000 | 00-11 | 00-11 | - | move $s1, $s2 | move |
| R | 1001 | 00-11 | 00-11 | - | movi $s1, WORD | movi |
| R | 1010 | 00-11 | 00-11 | - | lw $s1, WORD | lw |
| R | 1011 | 00-11 | 00-11 | - | sw $s1, WORD | sw |
| R | 1100 | 00-11 | 00-11 | - | addf $s1, $s2 | addf |
| J | 1101 | - | - | 0000-1111 | bne Label | bne |
| J | 1110 | - | - | 0000-1111 | beq Label | beq |
| J | 1111 | - | - | 0000-1111 | j Label | j |

# Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

## Registrador Flip Flop

Figura 2 - Trecho de código da entidade do componente Flip Flop.

O registrador flip flop funciona da seguinte maneira: Caso o clock esteja em borda alta e enable possuir valor 1, o valor da entrada input é registrado e o output recebe o input.

Figura 3 - RTL view do componente Flip Flop gerado pelo Quartus.

## Memória de Instrução

Figura 4 - Trecho de código da entidade do componente Memória de Instrução.

A memória de instrução funciona da seguinte maneira: Caso o clock esteja em borda alta, a saída output irá conter o valor da memória no endereço da entrada endereco.

Figura 5 - RTL view do componente Memória de Instrução gerado pelo Quartus.

## Banco de Registradores

Figura 6 - Trecho de código da entidade do componente Banco de Registradores.

O banco de registradores funciona da seguinte maneira: Funciona como um seletor de dados, caso o enableWrite esteja em 0, é procurado os dados registrados no endereco_A e endereco_B. Caso o enableWrite esteja em 1, o banco de registrador irá guardar o dado contido no datain no endereço endereco_A através do demultiplexador.

Figura 7 - RTL view do componente Banco de Registradores gerado pelo Quartus.

## Extensor de Sinal de 2 para 8 bits

Figura 8 - Trecho de código da entidade do componente Extensor de Sinal de 2 para 8 bits.

O extensor de sinal de 2 para 8 bits funciona da seguinte maneira: A entrada input com 2 bits será convertida para uma saída output com 8 bits.

Figura 9 - RTL view do componente Extensor de Sinal de 2 para 8 bits gerado pelo Quartus.

## Extensor de Sinal de 4 para 8 bits.

Figura 10 - Trecho de código da entidade do componente Extensor de Sinal de 4 para 8 bits.

O extensor de sinal de 4 para 8 bits funciona da seguinte maneira: A entrada input com 4 bits será convertida para uma saída output com 8 bits.

Figura 11 - RTL view do componente Extensor de Sinal de 4 para 8 bits gerado pelo Quartus.

## Multiplexador de 2 entradas

Figura 12 - Trecho de código da entidade do componente Multiplexador de 2 entradas.

O multiplexador de 2 entradas funciona da seguinte maneira: É um componente onde terá 2 entradas e apenas uma saída que será definida através do selector dependendo do seu valor: caso o selector seja "00", a saída do MUX terá o valor de E0. Caso o seletor seja "01", a saída do MUX terá o valor de E1. Obs.: todos os casos necessitam do evento de borda alta no ciclo de clock.

Figura 13  - RTL view do componente Multiplexador de 2 entradas gerado pelo Quartus.

## Multiplexador de 3 entrada

Figura 14 - Trecho de código da entidade do componente Multiplexador de 3 entradas.

O multiplexador de 2 entradas funciona da seguinte maneira: É um componente onde terá diversas entradas e apenas uma saída que será definida através do selector dependendo do seu valor: caso o selector seja "00", a saída do MUX terá o valor de E0. caso o seletor seja "01", a saída do MUX terá o valor de E1. caso o seletor seja "10", a saída do MUX terá o valor de E2. Obs.: todos os casos necessitam do evento de borda alta no ciclo de clock

Figura 15 - RTL view do componente Multiplexador de 3 entradas gerado pelo Quartus.

## ULA

Figura 16 - Trecho de código da entidade do componente Multiplexador de 3 entradas.

O componente ULA (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, multiplicação. Adicionalmente a ULA efetua operações de comparação de valor igual. O componente ULA recebe como entrada três valores: A – dado de 8bits para operação; B - dado de 8bits para operação e OP – identificador da operação que será realizada de 4bits. A ULA também possui duas saídas: zero – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); e result – saída com o resultado das operações.

Figura 17 - RTL view do componente ULA gerado pelo Quartus.

## Somador de Ponto Flutuante

Somador com entradas e saída usando a adaptação da representação para ponto flutuante que serão apresentadas neste documento.

Figura 18 -  Trecho de código do Somador de Ponto Flutuante.

O padrão IEEE 754 é uma forma de normalizar as operações com pontos flutuantes, tal padrão dá suporte apenas para arquiteturas de 16, 32 e 64 bits. Para um processador de 8 bits se fez necessário uma adaptação, que será mostrada a seguir.

Tabela 6 - Organização de ponto flutuante para 32 bits.

| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Expoente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Significado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Para uma representação de 8 bits foi necessária uma distribuição onde há o máximo de precisão para essa arquitetura, foram distribuídos 3 bits para o expoente e 5 bits para o significando, nesse caso o bit de representação de sinal não foi levado em consideração, pois não há utilidade no processador NEO.

Tabela 7 - Adaptação e organização de ponto flutuante para 8 bits.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expoente |  |  | Significando |  |  |  |  |

O número 5,3 em decimal equivale a 101,0100 x 20 em binário, normalizando este número ficaria:

10,1010 × 21

1,01010 × 22

Agora o número está normalizado, pois há apenas um único 1 após a virgula. Para converter este número para a representação de 8 bits mostrada anteriormente são necessários passos simples:

Primeiro separamos o significando ignorando o 1 implícito em um binário normalizado.

Tabela 8 - Demonstração da adaptação do ponto flutuante parte 1.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Expoente |  |  | Significando |  |  |  |  |

Depois é separado o expoente, o expoente deve sempre ser somado com 4, ou seja, 4 + exp. Essa notação é chamada de Notação de excesso que é utilizada no padrão IEEE 754, logo, para o exemplo em questão ficaria 2 + 4 = 6, esse número em binário é igual a 110.

Tabela 9 - Demonstração da adaptação do ponto flutuante parte 2.

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Expoente |  |  | Significando |  |  |  |  |

Logo abaixo podemos ver a estrutura do somador de ponto flutuante na RLT view:

Figura 19 -  RTL view do componente Somador de Ponto Flutuante gerado pelo Quartus.

## Memória de Dados

Figura 20 - Trecho de código da Memória de Dados.

Podemos ver acima um trecho do código da memória de dados que demostra todas as entradas e saídas. Basicamente ela funciona da seguinte maneira: quando houver um ciclo de borda alta no clock a escrita será habilitada, logo após o dado datain é armazenado no endereco estabelecido, no próximo ciclo de borda alta em que que o endereco lido for o estabelecido obteremos o valor contido naquele endereço no dataout. Abaixo podemos ver a RTL view do componente especificado.

Figura 21 - RTL view do componente Memória de dados gerado pelo Quartus.

## Unidade de Controle

Figura 22 - Trecho de código da Unidade de Controle.

Acima podemos ver um trecho do código da Unidade de Controle do processador NEO. A unidade de controle é componente responsável por ativar as flags e manter o fluxo correto das instruções, podendo suportar instruções do tipo R e J, e capaz de executar as três etapas básicas como a busca, decodificação e execução. Abaixo podemos ver na Figura 23 a RTL view e na Figura 24 a máquina de estados da unidade de controle.

Figura 23 -  RTL view do componente Unidade de Controle gerado pelo Quartus.

Figura 24 - Máquina de Estados da Unidade de Controle gerada pelo Quartus.

## Bloco Operativo

Figura 25 - Trecho de código do Bloco Operativo.

No bloco operativo do processador NEO possui portas para a realização de debug dos códigos, podemos ver isso na Figura 25 e logo abaixo podemos ver a sua RTL view.

Figura 26 - RTL view do componente Bloco Operativo gerado pelo Quartus.

# Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções. Para o processador NEO foi decido colocar a memória de dados e a memória de instruções, pois ambas possibilitam um gerenciamento melhor dos testes facilitando no momento da execução dos algoritmos que foram codificados.

## Datapath idealizado

Figura 27 -  Datapath idealizado após a construção dos componentes.

## Datapath

Figura 28 - Trecho de código datapath do processador NEO.

Figura 29  - RTL view do Datapath gerado pelo Quartus.

# Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em especifico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador NEO utilizaremos como exemplo o código para calcular o N-ésimo termo de uma P.A, o fatorial de 5 e a soma de números decimais. os testes podem ser verificados na Figura 30, waveform de todos os testes.

## N-ésimo termo de uma P.A:

Tabela 10 - Código N-ésimo termo de uma P.A. para o processador NEO.

| Código | Endereço | Binário |
| --- | --- | --- |
| main: movi $s1, 3 | 0000 | 1001 00 11​ |
| addi $s1, 3​ | 0001 | 0001 00 11​ |
| addi $s1, 3 | 0010 | 0001 00 11​ |
| addi $s1, 1​ | 0011 | 0001 00 01​ |
| movi $s2, 3 | 0100 | 1001 01 11 |
| addi $s2, 2 | 0101 | 0001 01 10 |
| movi $s3, 3 | 0110 | 1001 10 11 |
| loop: add $s1, $s3​ | 0111 | 0000 00 10 |
| subi $s2, 1 | 1000 | 0011 01 01 |
| eq $s2, 0​ | 1001 | 0111 01 00 |
| bne loop | 1010 | 1101 01 11​ |

## Fatorial:

Tabela 11 - Código Fatorial para o processador NEO.

| Código | Endereço | Binário |
| --- | --- | --- |
| main: movi $s0, 3;​ | 0000 | 1001 00 11​ |
| addi $s0, 2; | 0001 | 0001 00 10​​ |
| move $s1, $s0;​ | 0010 | 1000 01 00 |
| subi $s1, 1;​ | 0011 | 0011 01 01​ |
| eqi $s0,0;​ | 0100 | 0111 00 00 |
| beq exit1; | 0101 | 1110 1011​ |
| loop: mult $s0,$s1;​ | 0110 | 0100 00 01 |
| subi $s1, 1;​ | 0111 | 0011 01 01 |
| eqi $s1,0;​ | 1000 | 0111 01 00​ |
| bne loop; | 1001 | 1101 0110 |
| beq exit2;​ | 1010 | 1110 1100​ |
| exit1: movi $s0, 1;​ | 1011 | 1001 00 01​ |
| exit2: ​ | - | - |

## Verificação dos resultados no relatório da simulação

Após a compilação e execução da simulação, o seguinte relatório é exibido, neste relatório contém os testes dos códigos acima.

Entradas e Saídas

Figura 30 - Waveform do teste dos algoritmos.

# Considerações finais

Este trabalho apresentou o projeto e implementação do processador de 8 bits denominado de NEO que é a junção dos conhecimentos adquiridos durante o período de ensino da disciplina Arquitetura e Organização de Computadores. Os conhecimentos passados pelo professor Herbert, foram suficientes para concluir a construção do processador com êxito.

O nome escolhido para o processador faz referência a trilogia matrix que tem como protagonista o personagem Neo interpretado pelo ator Keanu Reeves que possui a seguinte simbologia e significado: A palavra ‘Neo’ é um anagrama da palavra ‘One’. Neo também é uma palavra latim que significa "novo", sugerindo assim uma pista para a sua missão na Matrix. Ainda no filme Neo é a pessoa escolhida da profecia, onde essa pessoa é chamada de “O escolhido” (The One). Por guarda tantos significados e por se tratar de uma referência a uma excelente trilogia escolhemos o nome NEO para o processador de 8 bits.